Актуализация схемы теплоснабжения

города Бердска Новосибирской области

на 2027 год и на период до 2040 года

Книга 2: Обосновывающие материалы

Глава 18.Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Муниципальное казенное учреждение

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска

Директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

г. Бердска                                                                                                               ___________  Каликин С.В.

подпись

Разработчик:

Генеральный директор ООО «НП ТЭКтест-32»                                                  ___________   Полякова О.А.

подпись

2026 г.

Оглавление

ПАСПОРТ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ……………………………………...………..4

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	6

Состав документа

Наименование документа

Утверждаемая часть. Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2027 год и на период до 2040 года.

Обосновывающие материалы. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Обосновывающие материалы. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Обосновывающие материалы. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Обосновывающие материалы. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Обосновывающие материалы. Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 10. Перспективные топливные балансы

Обосновывающие материалы. Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Обосновывающие материалы. Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Обосновывающие материалы. Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Обосновывающие материалы. Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Обосновывающие материалы. Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Данная работа выполнена в соответствии c Контрактом №006 от 28.01.2026 г., заключенному между МКУ «УЖКХ» г. Бердска и ООО «НП ТЭКтест-32».

Паспорт схемы теплоснабжения

| Наименование схемы | Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2027 год и на период до 2040 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы теплоснабжения | - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» (ред. 08.08.2024); - Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (ред. 18.03.2025); - Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом Минэнерго РФ и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. 20.03.2025); - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. 23.07.2025); - Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»; - Генеральный план города Бердска Новосибирской области, утвержденный решением Совета депутатов города Бердска от 07.11.2019 № 323; - Схема теплоснабжения города Бердска на 2026 год, утвержденная постановлением администрации города Бердска от 19.06.2025 № 1851/65 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2027 год и на период до 2040 года». - Иные действующие нормативно-правовые документы, относящиеся к предмету настоящего задания. |
| Заказчики схемы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска. |
| Основные разработчики схемы теплоснабжения | ООО «НП ТЭКтест-32» |
| Цели разработки схемы теплоснабжения | Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска на 2027 год и на период до 2040 года как базового документа, определяющего стратегию и единую техническую политику перспективного развития систем теплоснабжения поселения, с соблюдением следующих принципов: а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; в) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; г) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе; д) обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения. е) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения. |
| Сроки и этапы реализации схемы теплоснабжения | Расчетный срок: на 2027 год и на период до 2040 года. |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы теплоснабжения | – обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; - обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; – снижение потерь воды и тепловой энергии в сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения в установленные сроки. – соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; - оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. |

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЧАСТЬ 1 ИЗМЕНЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ДОРАБОТАННОЙ  И АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 18.1. – реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения.

| № | Разделы схемы теплоснабжения и глава обосновывающих материалов | Суть изменения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Глава 1 | Глава скорректирована в части перечня рассматриваемых теплоснабжающих организаций, зон действия источников тепловой энергии, базового года, тепловых нагрузок, балансов тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей, схем тепловых сетей, топливных балансов, надежности теплоснабжения, базовых целевых показателей |
| 2 | Глава 2 | Глава скорректирована в части приростов площади строительных фондов, прогнозов перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС, прогнозов прироста объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя |
| 3 | Глава 3 | В части электронной модели выполнены следующие работы: - выверка и корректировка трассировки и характеристик тепловых сетей, внесены изменения в паспорта источников, тепловых сетей по представленным данным теплоснабжающих и теплосетевых организаций; - выверка и корректировка паспортов потребителей в соответствии с представленными данными теплоснабжающих и теплосетевых организаций; - создание перспективной модельной базы с учетом изменения нагрузок потребителей, планируемых к подключению; - проведение гидравлических расчетов для оценки перспективного состояния системы теплоснабжения Муниципального образования |
| 4 | Глава 4 | Глава скорректирована с учетом изменения перечня теплоснабжающих и теплосетевых организаций, прогноза перспективной нагрузки и корректировки предложений по развитию систем теплоснабжения |
| 5 | Глава 5 | В актуализированной Главе 5 содержит мастер-план развития систем теплоснабжения |
| 6 | Глава 6 | В актуализированной Главе 6 содержит существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя потребляющими установками потребителей, в том числе аварийных режимах |
| 7 | Глава 7 | В актуализированной Главе 7 содержит предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |
| 8 | Глава 8 | В актуализированной Главе 8 содержит предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей |
| 9 | Глава 9 | В актуализированной Главе 9 содержит предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (ГВС) в закрытые системы ГВС |
| 10 | Глава 10 | В актуализированной Главе 10 содержит перспективные топливные балансы |
| 11 | Глава 11 | В актуализированной Главе 11 содержит оценку надежности теплоснабжения |
| 12 | Глава 12 | В разработанной версии Глава 12 содержит обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |
| 13 | Глава 13 | В актуализированной Главе 13 содержит индикаторы развития систем теплоснабжения Муниципального образованияСтавропольского края |
| 14 | Глава 14 | В актуализированной Главе 14 содержит ценовые (тарифные) последствия |
| 15 | Глава 15 | В актуализированной Главе 15 содержит реестр единых теплоснабжающих организаций |
| 16 | Глава 16 | В актуализированной Главе 16 содержит реестр мероприятий схемы теплоснабжения |
| 17 | Глава 17 | В актуализированной Главе 17 содержит замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения |
| 18 | Глава 18 | В актуализированной Главе 18 содержит сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения |
| 19 | Раздел 1 Утверждаемой части | Раздел скорректирован с учетом изменения структуры систем теплоснабжения и базового года |
| 20 | Раздел 2 Утверждаемой части | Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и предлагаемых мероприятий по развитию источников тепловой энергии. |
| 21 | Раздел 3 Утверждаемой части | Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и предлагаемых мероприятий по развитию систем теплоснабжения |

ЧАСТЬ 2 СВЕДЕНИЯ  О ВЫПОЛНЕННЫХ  МЕРОПРИЯТИЯХ  ИЗ УТВЕРЖДЕННОЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Предоставлена актуализированная информация по проектированию и строительству циркуляционных трубопроводов.

МКУ «УКС» в данное время выполнил следующие мероприятия:

- Объект: «Жилой дом, ул. Карла Маркса 33», запроектировано, выполнен запрос денежных средств на строительство.

- Объект: «Жилой дом, ул. Герцена 10», запроектировано, выполнен запрос денежных средств на строительство.

- Объект: «Жилой дом, ул. Ленина 96», запроектировано, выполнен запрос денежных средств на строительство.

- Объект: «Жилой дом, ул. Комсомольская 2,4,6», запроектировано, выполнен запрос денежных средств на строительство.

- Объект: «Жилой дом, ул. Ленина 19а,21», запроектировано, выполнен запрос денежных средств на строительство.

- Объект: «Жилой дом, ул. К. Маркса 38,49а», стадия проектирования.

Мероприятия в сфере теплоснабжения МУП «КБУ» в 2025 году.

Информация о проведенных мероприятиях в сфере теплоснабжения в 2025 году:

В 2025 произведена прокладка:

2.1. Многоквартирный жилой дом ул. Солнечная, 40 (стр.№ 10) с встроенными нежилыми помещениями на 1 этаже в г. Бердске, микрорайон «Южный», в районе ул. Салаирская . подземная прокладка в непроходных каналах от УТ-8 до УТ-9 2Ду200 мм протяженностью 114 м; УТ-9 до МКД ул. Солнечная, 40 2Ду100 мм протяженностью 9,5м;

2.2. Многоквартирный жилой дом ул. Солнечная, 42 (стр.№ 11) с встроенными нежилыми помещениями на 1 этаже в г. Бердске, микрорайон «Южный», в районе ул. Салаирская . подземная прокладка в непроходных каналах от УТ-9 до УТ-10 2Ду200 мм протяженностью 89 м; УТ-10 до МКД ул. Солнечная, 42 2Ду125 мм протяженностью 6,8м;

1.3 Здание, расположенные по адресу: г. Бердск, ул. Черемушная, 3/6. 2Ду 32мм, прокладка тепловой сети надземная, протяженностью 32,5 м от точки врезки на участке надземной тепловой сети до КНС-4 МУП «КБУ» магистральной тепловой сети котельной №1 «Новая» МУП «КБУ».

1.4 Производственное помещение, расположенное по адресу: г. Бердск, ул. Линейная, 5/1В 2Ду 32мм прокладка тепловой сети надземная протяженностью 23,2 м от точки врезки сети абонентов до здания ул. Линейная,5 (собственники Бечаснов М.С. и Поцеленко Г.В.) в магистральную тепловую сеть МУП «КБУ».

1.5     Здание склада металлических конструкций производственного комплекса, расположенное по адресу: г. Бердск, ул. Линейная, 5/1 Б, 2Ду 40 мм прокладка тепловой сети надземная протяженностью 2 м от точки врезки в надземную тепловую сеть ЦТП-14 котельной №2 «Вега» МУП «КБУ».

1.6 Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Бердск, ул. Ленина, 25. УТ4- УТ5-здание Ленина, 25: 2Ду100 мм подземная прокладка в непроходных каналах, протяженностью 28,84м; от ТК-2 (в районе жилого дома ул. Комсомольская, 3)

магистральной тепловой сети МУП «КБУ» от котельной №2 «Вега».

- замена трубопроводов тепловых сетей в 2025 году:

-     тепловая сеть ЦТП-2 - ТК№8 - ТК№9 ул. Комсомольская, 4-6 (54 п.м.);

-     тепловая сеть ЦТП-22 - ул. Первомайская, 2(121 п.м.);

-     тепловая сеть ЦТП-2а - ул. Микрорайон, 13 (267 п.м.);

-     тепловая сеть ЦТП-26 - ул. Островского, 94 (36 п.м.), пер. Больничный, За (42 п. м.);

-     тепловая сеть ЦТП-216 - ул. Спортивная, 1-5 (32 п.м.);

-     тепловая сеть ЦТП-23 - ТК№2 - ул. Попова, 356 (16 п.м.);

-     тепловая сеть п. Новый - ул. Пирогова, 1а (16 п.м.)

-     тепловая сеть ЦТП-13 - ул. Карла Маркса, 3-5 (34 п.м.);

-      тепловая сеть ЦТП-ба - ул. Микрорайон, 58 (90 п.м.);

-      тепловая сеть п. Новый - ул. Большевистская, 2а, 26, 29 (168 п.м.)

-      тепловая сеть ЦТП-2 - ТК№24 - ТК№26 ул. Ленина, 15-17 (174 п.м.);

-      тепловая сеть ЦТП-10 - ТК№7 - ул. Ленина, 43а (69 п.м.);

-      тепловая сеть ЦТП-23 - ТК№2 - ул. Попова, 356 (18 п.м.);

-      тепловая сеть ЦТП-8а - ТК№8/2 - ул. Рогачева, 22 (24 п.м.);

-      тепловая сеть ЦТП-66 - ТК№2 - ТК№2* ул. Луговская, 100 (263 п.м.);

-      тепловая камера ТК№20 ул. Пушкина - ул. Горького (88 п.м.);

-      тепловая сеть п. Новый - ул. Пирогова, 1а - Д/с «Ромашка» (152 п.м.)

-      тепловая сеть ЦТП-2 - ТК№2 - ТК№3 ул. Комсомольская, 5а (24 п.м.);

-      тепловая сеть ЦТП-9 - ТК№2 - ТК№9 ул. Комсомольская, 4-6 (24 п.м.), ТК№12 - ТК№13 (103 п.м.);

-      тепловая сеть ЦТП-12 - ТК№7 - ТК№8 ул. Горького, 3, 5 (32 п.м.);

-      тепловая сеть ЦТП-66 - ТК№2 - ТК№2* ул. Луговская, 100 (171 п.м.);

-      тепловая сеть ЦТП-23 - ТК№2 ул. Попова, 356 (64 п.м.);

-      тепловая сеть ЦТП-ба - ТК№6/4 - ул. Микрорайон, 58 (30 п.м.);

-      тепловая сеть п. Новый - ул. Пирогова, 1а - Д/с «Ромашка» (152 п.м.);

-      тепловая сеть ЦТП-216 - ул. Спортивная, 5, 7 (46 п.м.);

-      тепловая сеть от котельной ООО «ТГК 1» - ул. Химзаводская, 8-12 (234 п.м.);

-      тепловая сеть п. Новый - ул. Большевистская, 2 (68 п.м.);

-      тепловая сеть ЦТП-2 - ТК№1 - ТК№3 ул. Комсомольская, 3, 12 (48 п.м.);

-      тепловая сеть от ТК№21а до ЦТП-26 - ул. Островского, 94 (18 п.м.);

-      тепловая сеть ЦТП-9 - ТК№3 - ТК№4 ул. Ленина, 39, 41 (9 п.м.);

-      тепловая сеть ЦТП-13 - ТК№3.1 - ТК№12.1 ул. Карла Маркса, 4-10, (125 п.м.);

-      тепловая камера ТК№20 ул. Пушкина - ул. Горького (6 п.м.);

-      тепловая сеть ЦТП-23 - ТК№1 - ТК№2 ул. Попова, 35, 35а (34 п.м.)

-      тепловая сеть ЦТП-23 - ТК№3 - ТК№4 ул. Попова, 35, 35а (9 п.м.);

-      тепловая сеть от ТК№1.1 до ЦТП-1 - ул. Комсомольская, 2В (5 п.м.);

-      магистральная тепловая сеть от котельной Новая - ул. Боровая (310 п.м.)

-      магистральная тепловая сеть от котельной Вега - ТК№8, ул. Комсомольская, 15/1 (8 п.м.);

-      магистральная тепловая сеть от котельной Вега - ТК№4 - ТК№5, ул. Комсомольская, 9 (10 п.м.);

-      магистральная тепловая сеть от котельной Вега - ТК№46 - ТК№46/1 ул. Северный микрорайон, 17/1 (6 п.м.)

Подключенные в 2025 году потребители системы централизованного теплоснабжения МУП «КБУ»:

| № п/п | Застройщик | Объект | Нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q от | Qвент | Qrвc | Qoбщ |
| 1 | ИП Голубев В.А. | МКД Ленина 25 | 0,604949 | 0,0926 | 0,21348 | 0,911029 |
| 2 | ООО «БСК» | Нежилые помещения здания склада металлических конструкций, расположенное по адресу обл. Новосибирская, г. Бердск, ул. Линейная, 5/1. | 0,129604 |  |  | 0,129604 |
| 3 | Смагин А.В. | производственное помещение ул. Линейная, 5/1 В. | 0,037487 |  |  | 0,037487 |
| 4 | ООО «Вектор» | 1. здание, расположенное по адресу: обл. Новосибирская, г. Бердск, ул. Черемушная, 3/6. | 0,01402 | 0,00341 |  | 0,01743 |
| 5 | ООО «СЗ "СРС" | Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями на 1 этаже в г. Бердске, микрорайон «Южный», в районе ул. Салаирской.Жилой дом №10-1 очередь строительства (ул. Солнечная 40) | 0,41253 |  | 0,32214 | 0,73467 |
| 6 |  | Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями на 1 этаже в г. Бердске, микрорайон «Южный», в районе ул. Салаирской. Жилой дом №11 - II очередь строительства (ул.Солнечная 42) | 0,49078 |  | 0,351 | 0,84178 |